附表1

预警启动及解除条件表

| 序号 | 预警分级 | 预警启动及解除条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红色 | 启动 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情启动预警。 （1）五里河、连山河、茨山河发生超100年一遇以上洪水（即五里河洪峰流量超1341m3/s、连山河超1636m3/s、茨山河超717m3/s时）。 （2）气象部门发布暴雨红色预警。 （3）海洋部门发布风暴潮红色预警。 （4）市区可能发生严重洪涝灾害，造成主要道路交通大面积瘫痪。 |
|  |  | 解除 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情宣布应急响应结束。 （1）气象部门暴雨红色预警解除。 （2）海洋部门风暴潮红色预警解除。 （3）五里河、连山河、茨山河水位已回落至警戒水位以下。 |
| 2 | 橙色 | 启动 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情启动预警。 （1）五里河、连山河、茨山河发生超50年一遇以上洪水（即五里河洪峰流量超1091m3/s、连山河超1333m3/s、茨山河超585m3/s时）。 （2）气象部门发布暴雨橙色预警。 （3）海洋部门发布风暴潮橙色预警。 （4）市区可能发生较大洪涝灾害，造成主要道路交通部分瘫痪。 |
|  |  | 解除 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情宣布应急响应结束。 （1）气象部门暴雨橙色预警解除。 （2）海洋部门风暴潮橙色预警解除。 （3）五里河、连山河、茨山河水位已回落至警戒水位以下。 |
| 3 | 黄色 | 启动 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情启动预警。 （1）五里河、连山河、茨山河发生超20年一遇以上洪水（即五里河洪峰流量超755m3/s、连山河超922m3/s、茨山河超405m3/s时）。 （2）气象部门发布暴雨黄色预警。 （3）海洋部门发布风暴潮黄色预警。 （4）市区降雨正在持续进行并有可能造成严重灾害时。 |
|  |  | 解除 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情宣布应急响应结束。 （1）气象部门暴雨黄色预警解除。 （2）海洋部门风暴潮黄色预警解除。 （3）五里河、连山河、茨山河水位已回落至警戒水位以下。 |
| 4 | 蓝色 | 启动 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情启动预警。 （1）五里河、连山河、茨山河发生超10年一遇以上洪水（即五里河洪峰流量超534m3/s、连山河超654m3/s、茨山河超288m3/s时）。 （2）气象部门发布暴雨蓝色预警。 （3）海洋部门发布风暴潮蓝色预警。 （4）市区降雨正在持续进行并有可能造成一定灾害时。 |
|  |  | 解除 | 当出现下列条件之一时，指挥部可视情宣布应急响应结束。 （1）气象部门暴雨蓝色预警解除。 （2）海洋部门风暴潮蓝色预警解除。 （3）五里河、连山河、茨山河水位已回落至警戒水位以下。 |

附表2

应急响应启动及解除条件表

| 序号 | 应急响 应分级 | 启动及解除条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I级 | 启动 | 出现下列情况之一者为Ⅰ级响应。 （1）城区三河流域发生超100年一遇洪水； （2）城市堤防发生决口。 |
|  |  | 解除 | 预警调整或已解除或险情得到有效控制，指挥部视情况调整应急响应或宣布应急响应结束。 |
| 2 | Ⅱ级 | 启动 | 出现下列情况之一者为Ⅱ级响应。 （1）城区三河流域发生超50年一遇洪水； （2）城市堤防发生重大险情。 |
|  |  | 解除 | 预警调整或已解除或险情得到有效控制，指挥部视情况调整应急响应或宣布应急响应结束。 |
| 3 | Ⅲ级 | 启动 | 出现下列情况之一为Ⅲ级响应。 （1）城区三河流域发生超20年一遇洪水； （2）城市堤防发生较大险情； （3）市区内普降特大暴雨。 |
|  |  | 解除 | 预警调整或已解除或险情得到有效控制，指挥部视情况调整应急响应或宣布应急响应结束。 |
| 4 | Ⅳ级 | 启动 | 出现下列情况之一者为Ⅳ级响应。 （1）城区三河流域发生超10年一遇洪水； （2）城市堤防发生险情； （3）市区内普降大暴雨。 |
|  |  | 解除 | 预警已解除或险情得到有效控制，指挥部视情况宣布应急响应结束。 |

抄送：市委办公室，市人大办公室，市政协办公室，市纪委，市法院， 市检察院，市各人民团体，各新闻单位。

葫芦岛市人民政府办公室 2024年6月3日印发